При отправке необходимы как обработанные данные, так и исходные файлы (в том числе и отчеты). Отчеты и документация должна хранится в папке text/source. Все исходные файлы (необработанные) должны хранится в папке input/source. Обработанные файлы с векторными данными должны хранится в папке input/vectors; растры в input/rasters; таблицы (csv или xlsx) в input/tables. Информация ниже касается только обработанных данных, то есть тех которые не хранятся в папках source.

- Общие требования (Критически важно)

- Система координат (CRS): Все пространственные данные (векторы, растры, столбцы XY в табличных данных) должны быть в одной системе координат.

  - Использовать спроецированные системы (в метрах), например, UTM или местные системы (МСК).

- Названия файлов: Используйте только латиницу, цифры и нижнее подчеркивание. Избегайте пробелов и кириллицы в путях и именах файлов.

  - Плохо: Скважины новые (копия).shp

  - Хорошо: wells_new_v01.shp

- Кодировка всех отправляемых файлов UTF-8. (расширение .cpj)

- Табличные данные:

  - CSV либо XLSX.

  - В случае если расширение файла xlsx, то в нем должен быть только один лист.

  - Первая строка — это всегда заголовки столбцов. Названия столбцов на латинице.

  - Никаких объединенных ячеек, сложных "шапок" в три этажа или скрытых строк.

  - Каждый столбец - это отдельный тип данных. К примеру, столбец head должен содержать только числовые значения уровня подземных вод (или пустые ячейки), никаких прочерков, слов или комментариев (по типу «нет» или «не замерялся») в столбце не должно быть.

  - Для комментариев должен быть отдельный столбец comment.

  - Десятичный разделитель точка.

- Если данные находятся в CAD-форматах (.dwg, .dxf), пожалуйста, предварительно экспортируйте их в GIS-форматы или убедитесь, что чертежи имеют геопривязку, а объекты разнесены по слоям (полилинии в отдельных файлах, точечные данные отдельно, полигоны отдельно).

- Пояснительная записку с описанием модели

Необходимо составить пояснительную записку (в docx или txt) с описанием базовых характеристик моделей и параметров модели, с указанием соотвествующих названий файлов. Обязательно нужно указать следующее:

- Название модели

- Система координат (CRS). Желательно указывать код (пример: EPSG:32637). Если это местная система координат, то нужно указать ее в формате proj или WKT.

- Количество слоев модели

- Базовый размер ячейки

- Единицы измерения времени (по умолчанию сутки) и длины (по умолчанию метры).

- Далее перечислите параметры (коды параметров смотри в Таблице 1). К примеру:

  - Hk1: 0.1 (для случая, когда нет необходимости генерировать отдельный файл для параметра, и он задается на модель, в слой, одним числом)

  - Top: input/rasters/top.tif (для случая, когда параметр в модель задается растром)

  - Rch: input/rasters/rch.shp (для случая, когда параметр в модель задается векторным слоем)

- Любой задаваемый параметр на модель может быть представлен как числом, так и каким-то типом файла.

| Код параметра | Название параметра |
| --- | --- |
| Hk_{номер слоя} | Коэффициент фильтрации слоя |
| Rch | Инфильтрационное питание |
| Top | Отметки рельефа |
| Botm_{номер слоя} | Отметки подошвы слоя |

Для задания данных в пакет Источников-Стоков (по типу Рек, Дрен и так далее), используется шаблон, основанный на привязки их (пакетов) к временным интервалам модели (stress-period).

Для каждого физического параметра (например, Уровень воды в реке или Проводимость донных отложений) вы можете передать данные одним из трех способов. Это позволяет избежать лишней работы по созданию карт, если параметр константа.

| Способ задания | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| Число (Constant) | Единое значение для всего объекта на весь период. | Cond = 75 (м²/сут) |
| Файл растра (Raster path) | Ссылка на файл .tif, где значение меняется в каждой ячейке сетки (например, карта рельефа). | Stage = "rasters/top.tif" |
| Атрибут (Column name) | Название столбца в векторном файле (.shp, .geojson), откуда брать значение для каждого сегмента. | Stage = "stage" (имя поля в атрибутивной таблице файла) |

- Пояснения к шаблонам данных

Ниже приведены примеры описания для часто используемых пакетов.

Описание пакета Рек / RIV

Основные параметры для описания:

- Geometry (Геометрия): Имя файла с линиями или полигонами рек (.geojson или .shp).

- Layers (Слои модели): Номера слоев модели, с которыми взаимодействует пакет (через запятую, если их несколько). Также может задаваться для конкретного объекта, если есть соответствующий столбец в файле с geometry.

- Stage (Уровень воды): Абсолютная отметка уреза воды (м).

- Cond (Проводимость): Проводимость подрусловых отложений.

- Depth (Глубина): Глубина реки (используется для вычисления отметки дна: Дно = Уровень - Глубина).

Файлов с геометриями может быть несколько на один временной интервал. Для каждого файла с геометриями нужно описывать Layers, Stage, Cond, Depth

Описание пакета Дрен / DRN (по аналогии также задается GHB)

Основные параметры для описания:

- Geometry (Геометрия): Имя файла с линиями или полигонами дрен (.geojson или .shp).

- Layers (Слои модели): Номера слоев модели, с которыми взаимодействует пакет (через запятую, если их несколько). Также может задаваться для конкретного объекта, если есть соответствующий столбец в файле с geometry.

- Head: Абсолютная отметка дрены (м).

- Cond (Проводимость): Проводимость дрены.

Файлов с геометриями может быть несколько на один временной интервал. Для каждого файла с геометриями нужно описывать Layers, Head, Cond

Описание пакета Скважины / WEL

Основные параметры для описания:

- Geometry (Геометрия): Имя файла с точками скважин (.geojson или .shp).

- Layers (Слои модели): Номера слоев модели, с которыми взаимодействует пакет (через запятую, если их несколько). Также может задаваться для конкретного объекта, если есть соответствующий столбец в файле с geometry.

- Rate: Дебит скважины.

- Name: название скважины

Файлов с геометриями может быть несколько на один временной интервал. Для каждого файла с геометриями нужно описывать Layers, Rate.

Описание пакета CHD (Constant Head)

Основные параметры для описания:

- Geometry (Геометрия): Имя файла с линями равного напора (.geojson или .shp).

- Layers (Слои модели): Номера слоев модели, с которыми взаимодействует пакет (через запятую, если их несколько). Также может задаваться для конкретного объекта, если есть соответствующий столбец в файле с geometry.

- Head (Уровень воды)

Файлов с геометриями может быть несколько на один временной интервал. Для каждого файла с геометриями нужно описывать Layers, Head.

Пример файла для реестра скважин wells.xlsx

Описание столбцов:

Name – название скважины (строковый тип) – обязательное поле

X, y - – координаты скважины – обязательные поля

z - абсолютная отметка

Layer – слой модели к которому будет привязана скважина

Aquifer – индекс или название водоносного горизонта

K – коэффициент фильтрации по данным ОФР (м/сут)

Km – проводимость по данным ОФР (м2/сут)

Depth – глубина скважины (м)

Comment – примечания

Пример файла для наблюдения по уровням в скважинах wells_obs.xlsx

Описание столбцов:

Name – название скважины (строковый тип) – обязательное поле

X, y - – координаты скважины – обязательные поля

z - абсолютная отметка

Layer – слой модели к которому будет привязана скважина

Aquifer – индекс или название водоносного горизонта

Date – дата замера уровня (желательно в формате YYYY-MM-DD, 2025-12-04)

Head – абсолютная отметка уровеня подземныз вод (м) – обязательное поле

Comment - примечания